探究活動１　　いろいろなプラスチックと金属	教科書p.4～8

【課題】　 身の周りにはいろいろなプラスチックや金属がある。それらの代表例としてポリエチレン，ポリスチレン，ポリエチレンテレフタラートおよびアルミニウムを取り上げ，それぞれどのような性質があるのかを調べ，比べてみる。また，ポリエステル繊維は溶融紡糸という方法(高温で軟らかくして引っ張る)で糸にしているので，ペットボトルのプラスチックをポリエステル繊維に変えることができるかも試してみる。

【計画】　プラスチックは金属より軽いが，種類が異なると密度も異なる。密度の違いをいくつかの液体に浮くか沈むかで比べる。また，電気の伝えやすさ(電気伝導性)や加熱時の変化を比べてみる。

【準備】　＜試薬など＞　高密度ポリエチレンHDPE(不透明レジ袋)，PS(透明のプラスチック容器)，PET(洗ったペットボトル)，アルミニウムAl箔，蒸留水(密度1.00 g/mL)，10 %食塩水(密度1.07 g/mL)，飽和食塩水(密度1.19 g/mL)

＜器具など＞ 金属板(ステンレス板)，三脚，ガスバーナー，着火器具，テスター(デジタルマルチデーター)，ピンセット，ビーカー，定規(メジャー)

【実験】　①　HDPE，PS，PET，アルミニウムの小片(それぞれ1 cm角に切ったもの)をピンセットを使い，水，10 %食塩水，飽和食塩水に沈め，浮上するかどうかで密度を比べる。(液体よりも密度の小さい物質は浮上してくる)

②　①とは別のHDPE，PS，PET，アルミニウムの小片についてテスターで電気が通るかどうかを調べる。

③　②で用いた各種小片を金属板の上に置き，図ようにバーナーで穏やかに熱する。外見が変化するかよく観察したり，ピンセットでつまんだりしてみる。

注意  プラスチックを焦がさないように弱火で熱する。またアルミニウム箔は軽いので，飛んでいかないようにも注意する。

④　 1 cm×10 cmのPET小片を2枚用意し，鋭角の角ができるようにさらに切り取る。2つの小片のそれぞれの角をバーナーの外炎で同時に加熱し，炎から出してすぐにやわらかくなった部分どうしを接触させてくっつける。

⑤  くっつけた部分がやわらかいうちに2つの小片を引っぱっていき，PETの長い糸をつくる。

【結果】　(1) 3種類のプラスチックとアルミニウムについて，密度や電気伝導性，熱に対する性質を表にまとめる。

|  | 密度の比較(浮いたか沈んだか) |  |  | 電気が通るか | やわらかくなったか |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 | 10 %食塩水 | 飽和食塩水 |  |  |
| HDPE |  |  |  |  |  |
| PS |  |  |  |  |  |
| PET |  |  |  |  |  |
| AL |  |  |  |  |  |

(2) PETから繊維をつくったときの様子や，できた繊維の長さをまとめる

長さ                 cm

【考察】　(1) 3種類のプラスチックとアルミニウムの密度について，どのようなことがいえるか。また，その他の性質について共通点や相違点をまとめ，日常生活での利用法(どこで使われているか)と比較検討してみる。

(2) ペットボトルから繊維がつくれることが確認できただろうか。

| 年 月 日 | 年 組 番 | 氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | グループ番号 |  |  |