第3章　電気とエネルギー

私たちは毎日，電気を利用して生活をしている。この電気の正体は何なのだろうか。また，私たちは電気をどのように利用しているのだろうか。ここでは，電気に関わる法則や，発電機や電磁波などについて学習しよう。

↑都市の夜景(東京都港区)

Ａ　静電気

静電気

物体をこする(摩擦する)と別の物体を引きつけ， ることは，古くからよく知られていた★1。

このような摩擦電気の現象は18世紀になって盛んに研究された。摩擦などによって生じた電気が物体にたまったままで静止している場合，このような電気を静電気といい，静電気どうしの間にはた10らく力を電気力 (または静電気力)という。

静電気によって生じる力は，引力になる場合と反発力(斥力)になる場合がある。静電気には正負2 種類のものがあり，同種の電気は互いに反発し合い，異種の電気は互いに引き合う。

物体が電気をもつことを帯電という。歴史的には，絹の布でこすったガラス棒に帯電する電気を正の電気，毛皮でこすったエボナイト棒★2に帯電する電気を負の電気と定め，他の物体に帯電する電気の正負もここから定められた。例えば，ポリエチレンでこすったアクリル棒は正に，毛皮でこすった塩化ビニル棒は負に帯電する。

次の「やってみよう」で，静電気の正負を調べてみよう。

★ 1　紀元前600年ごろには大昔の木の樹液が化石となった琥珀をこすると静電気をもつことが知られていた。なお，電気(electricity)はギリシャ語の琥珀(ηλεκτρον)にちなんでつけられた。

★ 2　エボナイトは硬質ゴムの一種で，電気器具の絶縁材料として使われていた。

コラム　コピー機

コピー機は静電気を利用している。強い光を原稿に当て，反射した光をドラムに当てる。ドラムはあらかじめ負に帯電させてあるが，原稿で反射された光が当たったところは，負の電気が消失してしまう。すると，光が当たらず負に帯電したままの部分だけ，正の電気をもったトナー(色のついた粉)が吸着され，紙に焼きつけられるしくみである。

↑図ⅰ コピー機のしくみ

LET's　TRY!! やってみよう!!　 静電気の正負

ゴム栓の上に虫ピンでストローA とビーズを刺し，自由に回転できるようにしておき，ストローA をティッシュペーパーでこする。ストローA に次のものを近づけると，引き合うか反発するかを調べてみよう。

・ティッシュペーパーでこすったストローB

・プラスチック消しゴムでこすったストローC

・毛皮でこすった塩化ビニル棒

・ポリエチレンの袋でこすったアクリル棒この実験から，何と何を摩擦すると，どちらが正・負に帯電するか，整理して分類しよう。

■電荷と電気量

帯電している物体(帯電体)がもつ電気のことを電荷といい，電荷の量のことを電気量という★ 1。電気量の単位にはクーロン(記号C)を用いる。1 C とは，1 A の電流(→ p.131)が流れている導体の，ある断面を1 秒間に通過する電気量の大きさに等しい。

摩擦によって生じる電気量は±100 万分の1 Cほどであるが，豆電球を点灯させるときには， 1 秒あたり0.5 Cもの電気量が流れる。

★1　｢電荷｣を｢電気量｣の意味で使うこともある。

■電子

19 世紀末になって電子が発見され，電気現象の正体が電子の移動によるものであることがわかった。物体を他の物体で摩擦すると，一方から他方に電子が移り，電子を失ったほうが正に，電子を得たほうが負に帯電する(図1 )。また，電流が流れるのは物体中を電子が継続的に移動するということであり，放電は空気中や真空中を電子やイオンが飛び移るということである。

↑図1　静電気の発生アクリル

棒をポリエチレンでこすると，電子がポリエチレンに移動して，ポリエチレンが負に，アクリル棒が正に帯電する。

発展　電界と電気力線

一般に，電気力がはたらく空間には電界 (または電場)があるという。空間の各点で正の電気にはたらく電気力の向きに沿って引いた曲線を電気力線という。この電気力線は電界の様子を視覚的によく表している(図ⅰ)。磁力がはたらく空間である磁界(または磁場)，空間の各点で磁気力がはたらく向きに沿って引いた曲線である磁力線(→ p.137)と対比すると，電界は磁界に，電気力線は磁力線に対応するものといえる。

↑図ⅰ 正負の電気による電気力線の様子

■導体・絶縁体・半導体

物質には，電気をよく通すものと，ほとんど通さないものとがある。電気をよく通す物質を導体といい，電気をほとんど通さないものを絶縁体という。

導体の代表は金属である。金属の結晶中では，金属原子の中に含まれる電子のうちのいくつかが原子から離れ，結晶内を自由に動き回っている。このような電子を自由電子という(図2 )。

一方，木や石，ゴムのような絶縁体では，原子中のすべての電子は簡単には原子から離れることができず，自由電子が存在しない。

したがって，絶縁体には電気が流れにくい。絶縁体のことを不導体，または誘電体ともよぶ。

また，物質には，電気の通しやすさが導体と絶縁体の中間程度のものもある。このような物質を半導体という。半導体の代表は，ケイ素Si やゲルマニウムGe の結晶である。半導体は，温度や光など外部の条件によって導体にも絶縁体にもなる性質をもっているほか，純粋な半導体にごくわずかな不純物を混ぜることで，その電気的性質を大きく変えることができるという特徴がある。

不純物を混ぜた不純物半導体は，トランジスタや集積回路(IC)などの電子工学(エレクトロニクス)部品をはじめ，発光ダイオード(LED)や太陽電池(→ p.149)などに利用されている。

↑図2　金属と自由電子　原子はもともと電気的に中性なので，負の電気が飛び出した原子

は正の電気を帯びることになる。

Ｂ　電流

電流と電圧

■電流

電荷が物体中を移動すると電流となる。電流の強さはある断面を単位時間に通過する電気量で定める。電流の単位にはアンペア(記号A)を用いる★1。図3 の斜線部分の断面を，時間t 〔s〕の間にq〔C〕の電気量が通過したとき，電流の強さI〔A〕は，次のように表される。

I=q/t　　I：電流の強さ(intensity of current)　q：電気量　t：時間　　　1

問１　針金の中のある断面を1.0 分間に12 C の電気量が通過したとき，電流の強さは何A か。　(0.20 A)

電流の向きは正の電荷が流れる向きと定める。金属の場合，電流の担い手は自由電子である。電子は負の電気をもつので，電流の向きと自由電子が流れる向きとは反対になる★2。

↑図3　電流の強さ

↑図4　導線の中を移動する自由電子と電流の向きの関係

★ 2　歴史的には，電流の向きのルールが決められた後で，電流の正体が負の電荷をもつ電子であることがわかったので，このようなことになってしまった。

■電圧

電流を流そうとするはたらきを電圧という。電圧の単位にはボルト(記号V)を用いる。導体の両端に電圧を加えると，導体中の自由電子は電気力を受け，電流として導体中を流れ出す。

コラム　電流の強さと自由電子の運動のモデル

いま，断面積S〔m2〕の導体中に，電気量−e〔C〕をもつ自由電子が，体積1 m3あたりの個数n〔個/m3〕で分布しているとする。ふつう自由電子は不規則な運動を行っているが，導体に電圧をかけると，自由電子は全体として電池の＋極(正極)側に移動する。

自由電子はすべて同じ速さv〔m/s〕で移動するものとすると，導体中のある断面S(断面積S〔m2〕)を時間t〔s〕の間に通過する自由電子は，図ⅰで断面S の左側vt〔m〕の長さの導体内に含まれている電子である。その個数はnSvt 個，その電気量の合計は−enSvt〔C〕である。単位時間あたりに断面S を通過する電気量の絶対値が電流の強さI〔A〕なので，I=enSvt/tよって，I=enSv となる。

↑図ⅰ 自由電子の流れと電流

■電気抵抗

いろいろな導体に電池を接続し，電圧を変えて流れる電流を測定してみると，導体にかかる電圧V〔V〕と流れる電流の強さI〔A〕の間には，次の比例関係があることがわかる。

V=RI　　V：電圧(voltage)　R：電気抵抗(resistance)　 I：電流の強さ　　　5

この関係をオームの法則という。比例定数R は電流の流れにくさを示す量で，電気抵抗 (または単に抵抗)とよばれる。電気抵抗の単位にはオーム(記号Ω)を用いる★1。

問２　ある導線に4.5 Vの電圧をかけたら0.30 Aの電流が流れた。この導線の電気抵抗は何Ω か。　(15 Ω)

★ 1　1 Ω=1 V/A

↑図5　オームの法則のモデル　斜めに置いたといに水を流すと，落差が大きいほど水流は強くなる。落差が電圧に，水流が電流に対応する。

■抵抗率

電気抵抗の値は，物体の材質や長さ，断面積，温度などによって異なる。同じ材質の場合では，電気抵抗R〔Ω〕は物体の長さL〔m〕に比例し，断面積S〔m2〕に反比例する。すなわち，電気抵抗Rは，次のように表される。

R=ρ L/S　　R：電気抵抗　ρ：抵抗率　L：導線の長さ　S：導線の断面積　　　3

比例定数ρ〔Ω ∙ m〕は抵抗率とよばれ，物質の種類によって異なった値をもつ(表1 )。

次の実験5 で，電気抵抗や抵抗率を調べてみよう。

↓表1　物質の抵抗率( 0℃)　 ※ニクロムはニッケルNi とクロムCr を主成分とする合金で，ふつうの金属より電気抵抗が大きく，電熱線に適している。

コラム　電気抵抗が生じるわけ

電気抵抗はなぜ生じるのか，金属の場合について考えよう。金属の結晶中では，規則的に並んだ原子の周りを自由電子が動き回っている。金属に電池を接続すると，金属中の自由電子は，電池の＋極(正極)側に電気力を受けて，金属中を移動する。しかし，金属の結晶中の金属イオンは，その温度に応じて熱運動をしていて，自由電子が衝突するので，自由電子の動きが妨げられる。これが，電気抵抗の生じる原因と考えられる。

一般に，金属の温度を上げると金属イオンの振動が激しくなり，電気抵抗は大きくなる。

↑図ⅰ 金属中の自由電子　金属のイオンと衝突しながら移動する自由電子

実験５　物質の種類や大きさによる電気抵抗の違い

目的　ニクロム線を使って，長さと断面積による電気抵抗の違いを確かめ，抵抗率を計算する。また，銅線やピアノ線の抵抗率も同様に求め，物質の種類による抵抗率の違いを調べる。

準備　ニクロム線(長さ10m，直径がそれぞれ0.2mm，0.32mm，0.4mm，0.8mm のもの)，銅線(長さ10m，直径0.5mm のもの)，ピアノ線(長さ10m，直径0.5mm のもの)，マイクロメーター(またはノギス)，木の板( 6 枚，長さ120cm，幅20cm のもの)，木ねじ，デジタルテスター

方法　① 図のように，木の板の両端に間隔が1 m になるように，一方の側に6 か所，もう一方の側に5 か所，木ねじをとめ，長さ10m のニクロム線を張る。同じものを太さの違うニクロム線，銅線，ピアノ線のすべてについて準備する。

② 各々の金属線の直径を，マイクロメーターで測定する。

③ 各々の金属線について，木ねじAB 間の電気抵抗をデジタルテスターで測定して，長さ2 m の電気抵抗を求める。同様に，AC 間，AD 間，AE 間，AF 間の電気抵抗を測定して，長さ4 m， 6 m， 8 m，10m の電気抵抗を求める。

考察　⑴ 4 つのニクロム線について，断面積の逆数と電気抵抗とが比例するか調べよ。

⑵ 各々の金属線について，金属線の長さと電気抵抗とが比例するか調べよ。

⑶ 各々の金属線について，式3 から，その金属の抵抗率を求めよ。

抵抗の接続

■直列接続

図6 ⒜のように，電気抵抗がR1〔Ω〕とR2〔Ω〕の2 つの抵抗を直列接続する。図6 ⒝のように，これを1 つの抵抗とみなしたとき，この全体の電気抵抗R〔Ω〕を合成抵抗という。

各抵抗を流れる電流は共通である。また，各抵抗にかかる電圧をV1〔V〕，V2〔V〕とすると，全体にかかる電圧V〔V〕は，V=V1+ V1となる。よって，合成抵抗R〔Ω〕は，

R=V/I= V1+ V2/I=V1/I+V2/I

よって，

R= R1+ R2　　　4

となる。一般に，複数の抵抗を直列接続したとき，合成抵抗は個々の電気抵抗の和となる。

↑図6　抵抗の直列接続★1

★1　回路の様子を図に表すときには，電気用図記号(→後ろ見返し④)が使われる。この記号を使って表した図を回路図という。

↑図7　抵抗の直列接続のモデル

電流を水の流れにたとえると，抵抗の直列接続は連続して流れる2 段の落差に相当する。2 つの落差を流れる水流の強さI は等しく，全体の落差V は個々の落差V1とV2の和となる。

■並列接続

図8 ⒜のように，電気抵抗がR1〔Ω〕とR2〔Ω〕の2 つの抵抗を並列接続する。図8 ⒝のように，これを1 つの抵抗とみなしたとき，この全体の電気抵抗R〔Ω〕を合成抵抗という。

各抵抗にかかる電圧は共通である。また，各抵抗を流れる電流をI1〔A〕，I2〔A〕とすると，全体を流れる電流I〔A〕は，I= I1+ I2 となる。よって，合成抵抗R〔Ω〕は，

1/R=I/V= I1+ I2 /V= I1/V + I2/V

よって，

1/R=1/R1+1/R2　　　　5

となる。一般に，複数の抵抗を並列接続したとき，合成抵抗の逆数は個々の電気抵抗の逆数の和となる。

↑図8　抵抗の並列接続

↑図9　抵抗の並列接続のモデル

電流を水の流れにたとえると，抵抗の並列接続は2 つに分かれる流れに相当する。2 つの流れの落差V は等しく，全体の水流の強さI は個々の落差を流れる水流の強さ I1とI2の和となる。

問３　図⑴，⑵，⑶で，点P を流れる電流はいずれも2.0A である。端子AB 間にかかっている電圧を求めよ。また，AB 間の合成抵抗を求めよ。　(⑴ 60V，30Ω ⑵ 60V，20Ω ⑶90V，30Ω)

電力と電力量

■電流の熱作用

導体に電流を流すと，導体が発熱する。これを電流の熱作用といい，このとき発生する熱をジュール熱★1という。

金属の両端に電圧をかけると，金属中の自由電子は+ 極(正極)側に向かう電気力を受けて移動するが，電子は金属中のイオンと衝突しながら動くので，イオンの熱運動が激しくなり，金属の温度が上昇する。このようにして，電気力が電子にした仕事は熱に転換される。

★1　電流の熱作用を発見したジュールにちなむ。

↑図10　金属でできた抵抗線中での電子の動き

■電力

電気抵抗R〔Ω〕の抵抗線にV〔V〕の電圧を加え，強さI〔A〕の電流を時間t〔s〕の間だけ流したとき，発生するジュール熱Q〔J〕は，次式で与えられる。

Q=VIt=RI2t=V2/R t　Q：ジュール熱　V：電圧　I：電流の強さ　R：電気抵抗　t：時間　　　6

単位時間あたりに電源が供給するエネルギー★2を電力といい，単位時間あたりに電気器具が他のエネルギーに変える電気エネルギーの量を特に消費電力という。電力の単位には仕事率と同じワット(記号W)を用いる。電力P〔W〕は，次式で表される。

P=Q/t=VI=RI2=V2/R　　　7

P：電力Q：電源が供給したエネルギー　V：電圧I：電流の強さ　R：電気抵抗

電源が供給したエネルギーQ〔J〕を，電力P〔W〕を用いて表すと，

Q=Pt 　Q：電源が供給したエネルギー　P：電力　t：時間　　　8

となる。これは，P〔W〕の電力で時間t〔s〕の間に与えられたエネルギーの量という意味で，電源から供給されたエネルギーQ〔J〕を電力量という。日常生活では，1 kWの電力を1 時間使ったときの電力量である1 キロワット時 (記号kWh）を電力量の単位として用いることも多い。

↑図11　積算電力量計

家庭などで使用した電力量は積算電力量計で計測され，電気料金はこの電力量に対して支払われる。

★ 2　電源の仕事率ともいえる。

↓表2　電化製品の消費電力の目安

例題１　電熱線による発熱

ある長さの電熱線に100 Vの電圧をかけると，消費電力が500Wであった。次の問いに答えよ。

⑴ この電熱線には，何A の電流が流れるか。

⑵ この電熱線の電気抵抗は何Ω か。

⑶ この電熱線を用いて，20℃の水300 g をあたためて100℃にするには何秒かかるか。ただし，電熱器の発熱量の30％は周りに逃げるものとする。また，水の比熱の値は，4.18×103 J/(kg ∙ K)とする。

解

⑴ 式7 (P=VI)より，

500W=100 V×I

∴ I=500W/100 V=5.00 A

⑵ 式2 (オームの法則V=RI)より，

100 V=R×5.00 A

∴ R=100 V/5.00 A=20.0 Ω

⑶ 100℃にするのにかかる時間をt〔s〕とすると，式8 (Q=Pt)とp.83 式3 (Q=mcΔt)より，

500W×t×0.70=0.30 kg×4.18×103 J/(kg ∙ K)×(100−20)K

∴ t=2.86⋯×102 s≒2.9×102 s

コラム　電気器具の利用と注意

私たちの生活には，電気器具が欠かせないものとなっている。ただし，使い方を間違えると火災などの事故を起こす危険性もあるので注意しよう。

■定格電圧・定格電流

電気器具の裏側などに器具の性能が書かれているが，その中に定格電圧や定格電流がある。これは，その電気器具を安定して使うことができる電圧や電流の限度を示したものである。定格電圧や定格電流を超えると，電気器具が耐えられる以上の熱が発生し，火災が起こるなどの危険性がある。このような事故を防ぐため，自動的にスイッチが切れるブレーカーが設置されている。

また，たとえ定格電圧や定格電流を守っていても，電気コードを巻いて使用すると，電気コード内の導線を流れる電流によって発生したジュール熱が束になった電気コードから逃げずにこもり，発火する場合がある。定格電圧や定格電流のほか，使い方にも注意する必要がある。

■トラッキング

冷蔵庫など，いつもコンセントにつないでいる電気器具などで，コンセントと電気プラグの間にほこりがたまり，そのほこりが湿気を含むと，プラグとプラグの間に回路ができる。すると，そこが放電を起こし発火することがある。これをトラッキングという。

↑図ⅰ ドラム式電気コード

巻いたまま使うと熱がこもるため，伸ばして使うときと巻いて使うときとで，流せる電流の強さが異なる。

Ｃ　交流と電磁波

モーターは電気エネルギーを力学的エネルギーに変換する。一方，発電機は力学的エネルギーを電気エネルギーに変換する。また，発電所で発電される電気は交流である。テレビなどで利用されている電磁波は，振動する電流をアンテナに供給して発生させている。ここでは，モーターや発電機，交流，電磁波などについて学習しよう。

電流と磁界

■磁界

モーターには，ふつう磁石が用いられている。磁石には鉄片などを引きつけるはたらきがある。このときにはたらく力を磁気力 (または磁力)といい，磁気力がはたらく空間には磁界 (または磁場)があるという。磁界の向きは磁石のN 極が受ける力の向きと決める。

空間の各点で磁界の向きに沿って引いた曲線を磁力線という。

↑図12　モーター

↑図13　磁界

⒜鉄粉が磁界によって小さな磁石となり磁界の方向に並ぶため，磁力線とよく似た模様ができる。⒝棒磁石の周りの磁力線

■電流がつくる磁界

まっすぐな導線に電流を流すと，電流が流れている導線の周囲には，図14 のような磁界ができる。この電流がつくる磁界の向きは，電流の向きに右ねじを進めるときにねじを回す向きに一致する。これを右ねじの法則という。

なお，磁界の強さは，電流が強いほど強く，また導線に近いほど強い。

↑図14　直線電流による磁力線

■電流が磁界から受ける力

磁界の中を流れる電流は磁界から力を受ける。導線を流れる電流が磁界から受ける力は，図15 のようになっている★1。また，電流の向きや磁界の向きを逆にすると，電流が磁界から受ける力の向きも逆になる。

モーターは電流が磁界から受ける力を利用して回転している。図16 のような直流モーターでは，整流子を用いることにより，コイルがどの位置にあっても同じ向きに回転させる力がはたらく。

問４　図16 で，電流の向き，または磁界の向きを逆にすると，モーター10の回転の向きはどうなるか。(どちらの場合も逆になる)

↑図15　電流が磁界から受ける力

力の大きさは，電流が大きいほど，磁界が強いほど，磁界中の導線の長さが長いほど，大きくなる。

↑図16　直流モーターのしくみ

磁石のN 極からS 極に向う矢印は磁界の向きを表す。⒜と⒝ではコイルに流れる電流の向きが逆になる。

発展　★ 1 左手の中指を電流の向き，人さし指を磁界の向きに合わせたとき，電流が磁界から受ける力の向きは親指のさす向きに一致する。この関係をフレミングの左手の法則という。力は，磁界と電流の両方に垂直な向きにはたらく。

■電磁誘導

図17 のような実験で，棒磁石をコイルに近づけたり遠ざけたりすると，コイルに電圧が発生して電流が流れる。このような現象を電磁誘導といい，発生した電圧を誘導起電力，流れる電流を誘導電流という。

電磁誘導はコイルを貫く磁力線の数が変化するときに起こる。また，コイルの面積を変化させたときも，コイルを貫く磁力線の数が変化するので電磁誘導が起こる。誘導起電力は，磁石の動きを速くしたり，コイルの巻数を多くしたりすると大きくなる。また，磁界の向きを逆にしたり，磁石を動かす向きを逆にしたりすると，流れる誘導電流の向きは逆になる。

問５　図のように，磁石のS 極をコイルに近づけるとき，誘導電流は図のa の向きに流

れた。次の場合，誘導電流はどちら向きに流れるか。

⑴ S 極を遠ざける。⑵ N 極を近づける。⑶N 極を遠ざける。

(⑴ b の向き⑵b の向き⑶a の向き)

↑図17 電磁誘導の実験

■直流発電機

図18 のように，直流モーターに抵抗を接続し，コイルに力を加えて回転させると，コイルを貫く磁力線の数が変化するのでコイルに誘導起電力が発生する。このとき，整流子のはたらきにより，コイルが回転しても抵抗に流れる電流の向きは変わらない。このような発電機を直流発電機という。

↑図18　直流発電機のしくみ

コラム　モーターと発電機

モーターは発電機にもなる。自動車や電車のブレーキは，ふつう車輪と一緒に回転するディスクなどを挟み，運動エネルギーを熱(摩擦熱)に変えることにより減速している。ただし，ディスクがすり減るなどの欠点があり，また熱としてエネルギーが無駄になる。そこで，現在は，モーターを発電機としてはたらかせ，運動エネルギーを電気エネルギーに変えることによりスピードを落とすものがある。このような減速装置を発電ブレーキという。この発電ブレーキでは，発電した電気を抵抗器に流し，熱(ジュール熱)として消費していたが，それではやはりエネルギーが無駄になるため，電線(架線)に戻したり蓄電池にためたりして，電気エネルギーを再利用する回生ブレーキが開発され，エネルギーの節約になっている。

交流

■直流と交流

図19 のように，乾電池に豆電球を接続したときに流れる電流は，＋極(正極)から−極(負極)へと流れ，逆向きには流れない。このような電流を直流 (DC)という。一方，図20 のように，コンセントから電気を取り出し，その電圧をオシロスコープで観察すると，電圧の正負や大きさが周期的に変動していることがわかる。コンセントに電球を接続したときに流れる電流は，その向きや強さが周期的に変動する。このような電流を交流 (AC)という。

↑図19 直流

↑図20 交流

オシロスコープの筐体 (ケース)はオシロスコープのアース側に接続されている。感電しないように，オシロスコープのアース側とコンセントのアース側を接続する。また，コンセントのアース側(通常左側)を検電ドライバーで確認しておく。

⒜オシロスコープによる交流波形の観察　⒝交流電圧の波形

1 秒間の電圧や電流の変動の回数を交流の周波数といい，単位は波の振動数と同じヘルツ(記号Hz)を用いる★1 (→ p.98)。東日本では50 Hz，西日本では60 Hzの交流が使われている★2。

家庭に来ている交流100 V の最大電圧は，図20 ⒝のグラフのように約141 V を示す。また，発電所では，図21 のような原理の交流発電機を用いて，交流の電圧を発生させている。

図21 のような交流発電機のコイルに誘導電流が流れているとき，コイルにはその動きを妨げるような力がはたらく。したがって，コイルを回し続けるためには，外から火力・水力・原子力などのエネルギーが必要となる(→ p.149)。すなわち，図21 の場合，コイルを回転させるときの仕事(力学的エネルギー)が電気エネルギーとなり，それが抵抗での熱となっているのである。

問６　交流発電機のコイルが図21 の矢印の向きに回転し，図21 の状態になった瞬間に，抵抗を流れる電流の向きがb → a の向きになった。磁界の向き，またはコイルの回転の向きを逆にすると，抵抗を流れる電流の向きはそれぞれどちら向きになるか。(どちらもa →b の向き)

★ 1　周波数も振動数も単位時間あたりの振動の回数をさすが，物理現象では振動数，日常生活や電気，音響など工学では周波数ということが多い。

★ 2　明治時代に関東で50Hzのドイツ製発電機，関西では60Hz のアメリカ製発電機を採用したことに合わせて，東西が別々に統一されたことによる。

なお，現在の境界は糸魚川付近である。

↑図21　交流発電機の原理　コイルが回転するとコイルを貫く磁力線の数が変化し，誘導起電力が生じる。

■整流

テレビやDVD プレーヤーなどの内部の電子回路は直流の電気でなければはたらかないので，コンセントからの交流を直流に20変換して使っている。交流を直流に変換するはたらきを整流という。

図22 のように，半導体からなるダイオードは一方向にしか電流を流さないという性質があり，整流に用いられる。ダイオードのような一方向にしか電流を流さないものを整流素子という★3 (→コラム)。

↑図22 ダイオード

↑図23 整流のモデル　実際の電子機器には，さらに電流の強さの変動も小さくする回路が組み込まれている。　⒜交流⒝交流の負の向きをすべて正の向きにする。

★ 3 ダイオードで，電流が流れる向きをダイオードの順方向，流さない向きを逆方向という。

次の実験6 で，直流と交流の違いや整流について調べてみよう。

実験６　直流・交流の違いと整流

目的　発光ダイオード(LED)には，一方向しか電流を流さず，電流が流れると光るという性質がある。発光ダイオードを用いて，直流と交流の違いや整流作用の観察を行う。

準備　発光ダイオード( 2 個)，導線(屋内配線用ケーブルなど)，はんだごて，はんだ，抵抗(100 Ω 程度)，電源装置(直流，交流)

方法　① 図のように，2 つの発光ダイオードをはんだづけする。その際， 2 つの発光ダイオードの順方向が逆向きになるように，電極を逆向きにする。

② 直流電源装置に接続して，発光ダイオードの発光の様子を観察する。

③ 次に交流電源装置に接続して，発光ダイオードの発光の様子を観察する。

考察　直流を流したときと交流を流したときとで，発光の仕方に違いは見られるか。

コラム　整流回路

家庭に送られてくる電気は交流である。直流でしか使えない電子機器には，交流で使えるようにするため，整流回路が組み込まれている。

図ⅱ，ⅲは，ダイオードを用いた整流回路の例である。図中のオシロスコープの画面は，縦軸が電圧，横軸が時間を表している。図ⅱの場合は，交流波形の半分だけを整流するので半波整流といい，図ⅲの場合は，交流波形全体を整流するので全波整流という。半波整流は交流の半分しか利用しないので効率が悪い。

図23 で示した整流のモデルは，図ⅲのものである。図ⅱ，ⅲの回路では，抵抗を流れる電流の向きは変化しないが，電流の強さは変動する。そのため，実際の電子機器では，電流の強さの変動を少なくするための回路も組み込まれていて，安定して動作するようにしている。

↑図ⅰ　 整流しない回路

↑図ⅱ 　半波整流

↑図ⅲ 　全波整流

■変圧器

電気は，発電所から送電線を用いて数十万Vという高い電圧で送られる。これは同じ電力を送るとき，電圧を高くするほうが電流は弱くなり，送電線で失われるエネルギーが少なくなるからである(→コラム)。

交流の電圧を変えるには，図24 のような変圧器 (トランス)が用いられる。変圧器で電圧を簡単に変えられることが，交流の電気が世界中でよく用いられるようになった理由の1 つである。

変圧器は共通の1 つの鉄心に2 つのコイルを巻いたものである。1 次コイルに交流電流を流すと，鉄心の中に変動する磁界が発生する。この磁界は2 次コイルを貫くため，2 次コイルには電磁誘導によって変動する電圧が発生し，誘導電流が流れる。このとき，1 次コイルの巻数をN1回，加える電圧をV1〔V〕， 2 次コイルの巻数をN2回，生じる電圧をV2〔V〕すると，

V1：V2= N1：N2　　　　　　9

V1：1次コイルに加える電圧　N1：1次コイルの巻数

V2：2次コイルに生じる電圧　N2：2次コイルの巻数

の関係が成り立つ★1。

問７　 1 次コイルと2 次コイルの巻数がそれぞれ500 回，200 回の変圧器がある。1 次コイルの交流電圧が100 V のとき，2 次コイルに生じる電圧は何V か。また， 1 次コイルを流れる電流が0.20 A のとき，2 次コイルを流れる電流を求めよ。　(40.0 V，0.50 A)

↑図24　変圧器

★ 1　変圧器の1 次側を流れる電流をI，2 次側を流れる電流をIとすると，変圧器で電力の損失がないとき，V1 I1= V2 I2が成り立ち，I1：I2= N2：N1 なる。

コラム　送電線の電圧

発電所で発電された電気エネルギーは，送電線によって遠方に送られる。図のように，発電所から往復でr〔Ω〕の電気抵抗をもつ送電線を用いて家庭の電気器具に電気エネルギーを送るとする。発電所での電圧をV〔V〕，電流をI〔A〕とすると，発電した電力P〔W〕は， P=VI である(→ p.135)。また，送電線の抵抗にかかる電圧V' 〔V〕は，オームの法則(→ p.132)より，V'=rI であるから，送電線の抵抗で熱となって損失する電力p〔W〕は，

p=V'I=rI 2

となる。したがって，送電線を流れる電流I を小さくするほど損失が少なくなる。そこで，一定の電力Pを送電する場合は，P=VI より，送電電圧V が大きいほど電流Iが小さくなり損失が少なくなる。

コラム　エジソンと直流・交流

白熱電球や蓄音機，映写機，撮影機，電話機，印刷機など，数々の発明・改良をして発明王とよばれたエジソンは，電力会社も設立した。しかし，低電圧の直流による送電にこだわったので，送電線での電気エネルギーの損失が大きく，遠くまで送電することができなかった。そのため，交流を変圧器によって高い電圧に上げて送電する電力会社との競争に敗れた。

↑図ⅰ　エジソンの切手

電磁波

■電磁波の発見

1864 年，マクスウェルは電気的・磁気的な振動が波(電磁波)となって空間を伝わることを理論的に予言した。さらに，電磁波の伝わる速さを計算したところ，実験的にわかっていた光の速さと一致したことから，光も電磁波の一種と推定した。

1888 年，ヘルツは火花放電の実験で電磁波が発生することを見いだした。図25 はヘルツが行った実験の一例である。さらに，電磁波が波としての性質をもつことを確かめた。

ヘルツによるこの実験から約7 年後にマルコーニが無線電信に成功し，世界は電磁波による情報通信の時代へと急速に変化していった。

↑図25　ヘルツの実験

2 本の金属棒に誘導コイルで発生させた高い電圧をかけると，小球の隙間で電気火花が飛び，高い周波数の電流が流れて電磁波が発生する。電磁波が受信アンテナに届くと，受信アンテナの隙間に電気火花が飛び，電磁波が受信されたことがわかる。

■電磁波の種類

電磁波は，周波数(振動数)や波長が大きく変わると，非常に異なった性質を示す。p.145 表3 のように，その性質や発生方法の違いから，おおむね波長の長い(周波数の小さい)ものから順に，電波，赤外線，可視光線，紫外線，X線，γ線というように分類されている。波には「情報を伝える」性質と「エネルギーを運ぶ」性質がある(→ p.123)が，電磁波にも光通信や携帯電話で利用されるように「情報を伝える」という性質と，電子レンジで利用されるように「エネルギーを運ぶ」という性質があるので，様々な分野で利用されている。

コラム　電磁波

一般に，電気力がはたらく空間には電界があり，磁気力がはたらく空間には磁界がある。電磁波は磁界の変動が電界をつくり，電界の変動が磁界をつくることにより，電界と磁界が波となって伝わっていくのである。

■電波

波長が0.1mm 以上の電磁波を電波という。表3 のように，電波は波長によってさらに分類されている。波長の短い電波ほどのせられる情報量は多くなるが，波長の短いミリ波やサブミリ波は雨や霧などの影響を受けやすく，遠くまでは伝わりにくい。短波は，電離層★1と地表との間で反射を繰り返すので，地球の反対側まで伝わる。

超短波，極超短波，センチ波は，送受信装置が比較的小型で，短波などと比較してのせられる情報量が多く，直線的にかなりの距離まで伝わるので，多くの分野で利用されている。

★ 1　原子・分子が電子を放出してイオンになることを電離といい，大気上層(高度100∼300

km)の電離した原子・分子が多く存在する部分を電離層という。

■赤外線

波長が電波よりも短く，可視光線の赤色よりも長い電磁波を赤外線という。赤外線は物体に吸収されて，物体を構成する分子などの熱運動を激しくするという性質がある。

物体から出ている赤外線を測定して，物体の表面温度を測定するものがサーモグラフィー(熱映像)である。これを利用すると，人工衛星から地表や海面の温度分布，地表の植物の種類などを調べることができる。

また，テレビなどのリモコンは，雑音電波の影響を避けるため，赤外線を用いている。

↑図26　赤外線撮影と可視光線撮影　赤外線は大気中のちりや霧の影響を受けにくいので，可視光線とは写り方が異なり，遠くまではっきりと写る。　⒜赤外線写真　⒝可視光線写真

■可視光線

人の目で見ることができる電磁波を可視光線という★ 2。波長によって人が感じる光の色が異なり，波長の長いものから順に，赤，橙，黄，緑，青，紫となっている★3。

■紫外線

波長が可視光線の紫色よりも短く，おおむねX 線よりも長い電磁波を紫外線(UV)という。

可視光線よりも周波数が大きい紫外線は，分子に当たると分子の結合を促進したり破壊したりする作用(化学作用)がある。そのため，殺菌作用があるので殺菌灯に用いられている。

紫外線を浴びるとビタミンD ができる利点もあるが，白内障★4や皮膚がんなどの原因になるといわれている。

★ 2　一般に，｢光」といえば可視光線をさすことが多い。

★ 3　ここでは6 色で表現しているが，実際は波長によって色は連続的に変化する。

★ 4　目の水晶体(レンズに相当するもの)が濁り，ぼやけたりかすんだりして見える。

■X 線

紫外線より波長の短い電磁波がX 線である。X 線は，高エネルギーの電子が物体に衝突したときに出る。

X 線は物質を透過する能力が強いので，X 線写真やCT(コンピュータ断層撮影)で人体の検診に利用されている。また，X 線は結晶構造を調べるのに用いられている。

■γ 線

おおむねX 線より波長の短い電磁波がγ 線である。γ 線は，原子核から出る(→ p.153)。

γ 線はX 線よりも透過力が強いので，金属の厚みの測定や溶接部分の検査などに利用されている。また，がん細胞を破壊する作用があるので，がんの治療にも使われている。

↑図27　X線写真

↓表3　電磁波の種類と利用の例

※電磁波にのせて運ぶことができる情報量は，電磁波の周波数が大きくなるほど多くなることが知られている。そのため，電波よりも可視光線のほうが多くの情報を運ぶことができるので，光通信がよく用いられるようになった。

電磁波は，波長が短く(周波数が大きく)なるにしたがって，広がらないで直進するという性質が強くなる。また，可視光線，紫外線，X 線，γ 線は，周波数が大きいほど，化学結合を促進したり破壊したりする性質が強くなることが知られている。そのため，紫外線，X 線，γ 線では，浴びたエネルギーの総量が少なくても，人体に有害な場合が多いので注意を要する。

※可視光線の見え方や見える範囲には個人差があり，表3 に示したのはおよその範囲である。

第３章のまとめ

A 静電気

静電気…物体にたまったまま静止している電気。正負2 種類ある。物体が電気をもつことを帯電という。

電気力(静電気力)…静電気どうしの間にはたらく力。

電荷…帯電している物体(帯電体)がもつ電気。その量のことを電気量といい，単位にはクーロン(記号C)を用いる。

電子…負の電荷をもつ粒子。物体どうしを摩擦して電子を失ったほうが正に，電子を得たほうが負に帯電する。

導体・絶縁体・半導体

導体：電気をよく通す物質。金属など。

絶縁体：電気をほとんど通さない物質。木，石，ゴムなど。

半導体：電気の通しやすさが導体と不導体の中間程度のもの。

B 電流

電流…電荷の流れ。

電流の強さ：ある断面を単位時間に通過する電気量。単位はアンペア(記号A)。

I=q/t

I〔A〕：電流の強さ　q〔C〕：電気量　t〔s〕：時間

電流の向き：正の電荷が流れる向き(自由電子の流れる向きとは反対)。

電圧…電流を流そうとするはたらき。単位はボルト(記号V)。

電気抵抗…電流の流れにくさを示す量。単位はオーム(記号Ω)。

オームの法則…導体にかかる電圧V は流れる電流の強さIに比例する。

V=RI

V〔V〕：電圧　R〔Ω〕：電気抵抗　I〔A〕：電流の強さ

抵抗率…物質による電気の流れにくさ。

R=ρ L/S

R〔Ω〕：電気抵抗　ρ〔Ω・m〕：抵抗率　L〔m〕：導線の長さ　S〔m〕：導線の断面積

抵抗の接続…複数の抵抗を接続したとき，全体の電気抵抗を合成抵抗という。

直列接続：合成抵抗は個々の電気抵抗の和となる。

R= R1+ R2

R〔Ω〕：合成抵抗　R1〔Ω〕，R2〔Ω〕：個々の電気抵抗

並列接続：合成抵抗の逆数は個々の電気抵抗の逆数の和となる。

1/R=1/R1+1/ R2

R〔Ω〕：合成抵抗　R1〔Ω〕，R2〔Ω〕：個々の電気抵抗

↑直列接続

↑並列接続

電流の熱作用…導体に電流を流すと導体が発熱すること。この熱をジュール熱という。

Q=VIt=RI2t=V2/R　t

Q〔J〕：ジュール熱　V〔V〕：電圧　I〔A〕：電流の強さ　R〔Ω〕：電気抵抗　t〔s〕：時間

電力…単位時間あたりに電源が供給するエネルギー。単位時間あたりに電気器具が他のエネルギーに変える電気エネルギーの量を消費電力という。

P=Q/t=VI=RI2=V2/R，Q=Pt

P〔W〕：電力　Q〔J〕：電源が供給したエネルギー　V〔V〕：電圧　I〔A〕：電流の強さ

R〔Ω〕：電気抵抗　t〔s〕：時間

C 交流と電磁波

磁気力(磁力)…磁石が鉄片やほかの磁石を引きつける力。磁気力がはたらく空間には磁界(磁場)があり，その向きは磁石のN極が受ける力の向き。磁界に沿った向きに引いた曲線を磁力線という。

電流がつくる磁界…電流の向きに右ねじを進めるときに，ねじを回す向きに磁界が生じる(右ねじの法則)。

電流が磁界から受ける力…磁界中の導線に電流が流れると導線は力を受ける。

電磁誘導…コイルを貫く磁力線の数が変化して，コイルに電流が流れる現象。発生した電圧を誘導起電力，流れる電流を誘導電流という。

直流と交流

直流：乾電池の＋極(正極)から−極(負極)へと流れる電流のように，一方向に流れ，逆向きには流れない電流。

交流：コンセントから取り出す電流のように，電流の向きや大きさが周期的に変動する電流。

周波数…1 秒間の電圧や電流の変動の回数。単位はヘルツ(記号Hz)を用いる。

整流…交流を直流に変換するはたらき。ダイオードなど一方向にしか電流を流さないものを整流素子という。

変圧器…交流の電圧を変換するもの。

V1：V2= N1：N2

N1〔回〕，N2〔回〕： 1次， 2次コイルの巻数

V1〔V〕，V1〔V〕： 1次， 2次コイルの交流電圧

電磁波…電気的・磁気的な振動が波として伝わるもの。波長の長いものから電波，赤外線，可視光線，紫外線，X 線，γ線に分類される。

Check!　章末問題

❶次の　　の中に適切な語句を入れよ。

物体にたまったままで静止している電気を① という。電気現象の正体は②の移動によるものである。

物質には電気をよく通す③ ，ほとんど通さない④，その中間の⑤ がある。

(①静電気　②電子　③導体　④絶縁体　⑤半導体)

❷次の問いに答えよ。

⑴ 2.0 Ωの抵抗とr〔Ω〕の抵抗を並列接続して，1.5 V の電圧をかけたとき，2.0 A の電流が流れた。r は何Ω か。

⑵ 抵抗率がρ の金属でできた，断面積をS，長さがL の導線を短く切って，電気抵抗を2/3

にしたい。このとき，長さをいくらにすればよいか。

（⑴ 1.2 Ω ⑵2/3L）

❸トースターに100 Vの電圧をかけると，6.0 Aの電流が流れた。

⑴ 1 分間の発熱量は何Jか。

⑵ このトースターの消費電力は何W か。

(⑴3.6×104 J ⑵6.0×102W)

❹発電所から数十万V で送られてくる交流の電気は，一般家庭に入る前には6600 V

になっていて，これを電柱の柱上変圧器で電圧を下げる。電圧を100 V に下げるた

めには，1 次コイルと2 次コイルの巻数の比の値N1/N2をいくらにすればよいか。

(66)

❺次の　　の中に適切な語句を入れよ。

電磁波は，電気的・磁気的な振動が① となって空間を伝わるものである。波長の長いものから電波， ② ， ③ ，④ ， ⑤ ，γ 線と分類される。⑥ は物体に吸収されて物体をあたためるという性質が強い。⑦ は日焼けの原因であり，また殺菌作用があるので殺菌灯に使われる。⑧ は物質の透過能力が高く医療に使われている。⑨ はがん細胞を破壊する作用があるのでがんの治療に使われている。

(①波　②赤外線　③可視光線　④紫外線　⑤X線　⑥赤外線　⑦紫外線　⑧X線　⑨γ 線)