第4章　エネルギーとその利用

人類は昔からエネルギーを利用し，生活を豊かにしてきたが，いまやエネルギー問題は環境問題とともに世界的に取り組まなければならない課題となった。

この章では，いろいろなエネルギーの特性や利用方法について学習しよう。

↑太陽光発電(沖縄県宮古島)

Ａ　いろいろなエネルギーとその利用

利用するエネルギーの移り変わり

人類のエネルギーの利用は，火の発見から始まったといわれている。生活に利用してきたエネルギー資源は，原始時代の薪から現代のウランに至るまで時代とともに移り変わってきたが，エネルギーの使用量も時代とともに大幅に増大してきた。現在の便利な生活は，大量のエネルギー消費によって支えられたものである。また，人口の急激な増加もエネルギー消費を増大させる大きな要因となっている(図1 )。

現在使われている主なエネルギー資源には，石油，石炭，天然ガス，ウラン，水力，風力，太陽光などがある。このうち，石油，石炭，天然ガス，ウランなどは地球にある量が限られているので，使用するとその分だけ減少していく。このようなエネルギーを枯渇性エネルギーという。一方，水力，風力，太陽光などは自然現象の利用なので，使っても資源がなくなることはない。このようなエネルギーを再生可能エネルギーという。

また，自然界に存在しているままのエネルギー資源を一次エネルギーという。世界の一次エネルギー消費の推移を図2に，日本における一次エネルギー供給構成比を図3 に示す。

一次エネルギーに手を加え，電気，ガソリン，灯油，都市ガスなどのように，使いやすい形態にしたエネルギーを二次エネルギーという。二次エネルギーの中でも，特に電気は便利で使いやすいため，日本では一次エネルギーの約4 割が電気エネルギーに変換されている。電気エネルギーに変換するには，発電機を回す方法(水力発電，風力発電，火力発電，原子力発電，地熱発電など)，化学変化を利用する方法(電池)，光エネルギーを変換する方法(太陽光発電)などがある。

次に，一次エネルギーから電気エネルギーの主な変換方法について，学習しよう。

↑図1　1 人あたりのエネルギー消費量と世界の人口の変化

↑図2　世界の一次エネルギー消費の推移

太陽エネルギーの利用

地球の外にあるエネルギー源として太陽がある。太陽から地球にやってくるエネルギーの量は，大気の吸収や反射がないと考えた場合，太陽光に垂直な1 m2あたり，毎秒約1400 J(1.4 kW/m2)であり，1 時間にやってくるエネルギーの量は，人類が1 年間に利用するエネルギーの量と同程度である。

↑図3　日本の一次エネルギー供給構成比(2009 年度)

■太陽光発電

太陽電池 (光電池ともいう)は太陽からの光エネルギーを電気エネルギーに変換する装置である。太陽電池にはいくつかの種類があるが，現在最も多く使われているのはシリコン型とよばれるものである。これはケイ素Si にアンチモンSb などを少量混ぜたn型半導体と，インジウムIn などを少量混ぜたp型半導体の2 種類の半導体を接合してつくられる★1。n 型半導体には自由電子が存在し，p 型半導体には電子が不足した状態であるホール(正孔)が存在している。n 型半導体とp 型半導体の接合部に光が当たると自由電子とホールが発生し，自由電子はn側へ，ホールはp 側へ移動する。したがって，電極を通してモーターなどを接続すれば，電流を流すことができる。太陽のエネルギーから電気エネルギーへの変換の効率は5∼20％程度である。

太陽のエネルギーの量は，単位面積あたりではあまり多くないので，それを集めて大規模に利用することが難しい，昼と夜，天候や季節の影響を受ける，他の発電方式に比べると価格が高いなどの欠点がある。しかし，環境に与える影響が小さく，寿命が長いという利点から，最近では公共施設やビル，工場，住宅など多くの場所に太陽電池が設置されている。

★ 1　電流を担になうものが負(negative)の電気を帯びているものがn 型半導体であり，正(positive)のものがp 型半導体である。

↑図4　太陽電池のしくみ　ホールは正の電荷をもつものとしてふるまって電流を流しているとみなすことができる。

■水力発電

湖や河川などの高いところにある水を落下させ，水の重力による位置エネルギーを利用して発電機を回すのが水力発電である。図5 ⒜に水力発電の一例を示す。落下した水は水車(図5 ⒝)を回し，それに接続された発電機を回転させて発電する。

↑図5　水力発電　⒜水力発電のしくみ　⒝水力発電に使われる水車

■風力発電

風のエネルギー，すなわち空気の運動エネルギーを利用して風車を回し発電するのが風力発電である。風車にはいろいろな種類があるが，現在最も多く使われているのがプロペラ型である(図6 )。風車に風が当たると，ブレードとよばれる羽根が回転し，それにつながれた発電機が回転して発電する。風車には，風速に合わせて羽根の傾き(ピッチ)を調節したり，風の向きに合わせて風車の向きを変えたりする機構が備わっている。

風力発電には，天候の影響を受けやすいという欠点があるが，安定して強い風が吹く地域では採算性が優れているという利点から，世界的に普及が進んでいる。

水力発電や風力発電は，水の蒸発や大気の移動，降雨などの気象現象を利用しているので，エネルギー源は太陽ということができる。

問１　地表に1 m2あたり毎秒1400 J の太陽のエネルギーがやってくるとして，変換効率10％で表面積20 m2 の太陽電池を太陽光に対して垂直に設置すると，何Wの電力を発電できるか。(2.8×103W)

↑図6　風力発電のしくみ

増速機は，ブレードのゆっくりとした回転を，発電に必要な回転数まで上げるものである。

化石燃料の利用

石油や天然ガス，石炭などは，非常に古い時代の動植物の遺骸がもとになったもので，化石燃料といわれる。

■火力発電

化石燃料を燃焼させて高温・高圧の水蒸気をつくり，その水蒸気で蒸気タービンを回すことにより，タービンに接続された発電機を回して発電するのが火力発電である(図7 )。タービンを回した水蒸気は海水によって冷やされて液体の水に戻され，再び加熱される。火力発電は熱機関の一種であるから，熱を低温の物体に放出しなければならない(→ p.90)。ここでは，復水器によって水蒸気の熱を低温の物体である冷却水に放出している。

火力発電の熱効率は約40％である。最近では，燃焼時に発生した高温ガスでガスタービンを回し，その排熱を利用して水蒸気を発生させて蒸気タービンを回すコンバインドサイクル発電もある。コンバインドサイクル発電では，総合的な熱効率が60％近くに達するものもある。現在の日本では，総発電量の半分以上が火力発電によるものである。火力発電では，地球温暖化の一因とされる二酸化炭素CO2の排出が問題となっている。

↑図7　火力発電　⒜火力発電のしくみ⒝タービン高温・高圧の水蒸気で羽根車(タービン)を回す。

原子力エネルギーの利用

原子力エネルギーは，20 世紀半ばに登場した新しいエネルギー源である。

■原子の構造

原子は，その中心にある1 個の原子核と，その周りを運動する電子でできている。原子核は，正の電荷をもつ陽子と，電荷をもたない中性子からできている。電子は負の電荷をもっている。原子核中の陽子の数で元素★1の種類が決まり，その数を原子番号という。また，原子核中の陽子の数と中性子の数の和でおよその原子の質量が決まるので，その和を質量数という。質量数を示すときには元素記号★2の左上に質量数を書く。例えば，陽子2 個，中性子2 個からなるヘリウム(ヘリウム4 )はHe  30 と書く。原子には原子番号が同じでも質量数の異なる原子が存在するものがあり，これらを互いに同位体 (アイソトープ)という。

↑図8　原子の構造( 4Heの例)

★1　物質を構成する原子の種類のこと。元素については，周期表(→後ろ見返し⑤∼⑥)も参照。

★2　元素を表す記号のこと。

■原子力エネルギー

天然の元素の中で最も原子番号の大きいウラン★1には，238U， 235U ， 234U などの同位体がある。このうち， 235U に中性子を衝突させると，ウランの原子核は2 つに分裂し，大きなエネルギーを放出する。このように原子核が分裂することを核分裂という。核分裂するとき，2∼3 個の中性子と放射線 (→p.153)が飛び出すが，この中性子はまた別の235U を核分裂させる。このように，核分裂が連続的に起こる反応を連鎖反応という。原子力発電ではこの核分裂を利用してエネルギーを取り出している。

一方，水素H の原子核のように，軽い原子核どうしを高速でぶつけると，それらが結びついて別の原子核ができる。このときにも大きなエネルギーを放出する。これを核融合という。しかし，核融合の起こる量を制御して有効にエネルギーを取り出すことは難しく，国際協力のもと，この技術を開発する研究が進められている。

核分裂や核融合によって得られるエネルギーを原子力エネルギー(または核エネルギー)という。

↑図9　ウランの核分裂と連鎖反応

↑図10　水素の核融合　水素の同位体である，重水素2H と三重水素3Hの原子核どうしが衝突し，核融合が起こる。

■原子力発電

原子炉では中性子を吸収して核分裂の連鎖反応を調節する制御棒を操作し，濃縮ウランなどの核分裂を人為的に制御している。そのため，原子炉内では，図9 に示されるような連鎖反応による核分裂の拡大は起こらず，一定の割合で核分裂が起こっている。核分裂による連鎖反応が継続している状態を臨界という。核分裂の際に発生する熱エネルギーを取り出して高温・高圧の水蒸気をつくり，火力発電と同じように蒸気タービンを回して発電するのが原子力発電である。原子力発電には，原子炉圧力容器内で水を沸騰させて水蒸気をつくる沸騰水型 (図11 ⒜)と，圧力をかけられた水が熱せられて液体のまま蒸気発生器に送られ，別系統の水を水蒸気にする加圧水型 (図11 ⒝)の2 種類の方式がある。

次の資料学習1で，各エネルギーや発電方法などの長所・短所，今後の課題について調べてみよう。

↑図11　原子力発電のしくみ　⒜沸騰水型原子炉　⒝加圧水型原子炉

資料学習１　エネルギーに関する調査

目的　様々なエネルギーおよびその利用方法について調べ，それぞれのエネルギーが抱えている問題点や，今後の展望などについて考察する。

方法　枯渇性エネルギーである化石燃料や原子力，再生可能エネルギーである太陽光，風力，地熱，バイオマスなどについて，それらの特徴や二次エネルギーへの変換方法について調べ，レポートにまとめる。

考察　調査した内容について，以下の点から考察する。

⑴ エネルギーの大量消費は，人間生活にどのような影響をもたらしたか。もし，エネルギー消費量を今より大幅に減らしたら，私たちの生活はどうなるか。

⑵ ｢持続可能な開発」(または｢持続可能な発展｣)という観点から，エネルギーと環境保全の関係について考えてみよう。

放射線の性質とその利用

原子力発電で使われる核燃料や使用済みの核燃料は放射線を出す。放射線はいろいろな分野で利用されている一方，人体に悪影響を及ぼすこともあるので，その取り扱いには十分な注意が必要である。

■放射線

ウランUやラジウムRa などの原子核は，自然に放射線を出して別の原子核になる。このことを原子核の崩壊 (または壊変)という。原子核が自然に放射線を出す性質を放射能といい，放射能をもった物質を放射性物質という。同位体の中には，不安定で放射能をもつものがある。このような同位体を放射性同位体 (ラジオアイソトープ)という。原子核の崩壊によって放射される放射線にはα線 (ヘリウム原子核の流れ)，β線 (高速の電子の流れ)，γ線 (電磁波)がある。放射線には物質を通り抜ける能力(透過力)があり，また，物質に当たると物質中の原子から電子を引きはがしてイオンをつくる作用(電離作用)がある。これらのはたらきの強さは放射線の種類によって異なる(表1 )。

放射能をもつ原子核は，一定の割合で崩壊し，数が減っていく(→発展)。

崩壊した原子核は別種の原子核になるが，その原子核もまた放射能をもつことが多い(図12)。

また，核分裂が起きたときに生じる中性子線 (中性子の流れ)も放射線の一種である。中性子は電荷をもたないため，中性子線は原子との相互作用が少なく，透過力がきわめて強い。

↓表1　α線，β 線，γ 線の比較　※e は電気素量(電子の電気量の絶対値)を表す。

↑図12　ラジウム原子核の崩壊

■放射線の利用

放射線はいろいろな分野で利用されている。医療では，病気の診断やがんの治療に利用されている。農業では，突然変異を起こさせて品種の改良に利用したり，食品保存のために発芽を抑えたりするのに利用されている。工業では，ジェットエンジンなどの非破壊検査(対象を壊さないで内部を調べること)，プラスチックの強度や耐熱性の向上，医療器具の滅菌，高温の鉄板の厚さの測定などに使われている。また，植物などに微量の放射性同位体を注入することにより，生体内での物質のはたらきや化学反応のしくみを調べることができる。このような利用法をトレーサー法という。

↑図13　トレーサー法の利用　植物中に存在するリン32(32P )の分布を示す(穂に多い)。

発展　半減期

崩壊によって初めの原子核の数が半分になるまでの時間を半減期という。放射能をもつ原子核は，崩壊によってその数が図ⅰのように減少する。

また，表ⅰに放射性物質の半減期の例を示す。

大気中の二酸化炭素には，放射性同位元素である炭素14(14C )がごく少量だが一定の割合で含まれている。二酸化炭素は植物の光合成によって植物に取り込まれるため，それを食べる動物を含め，生物を構成している炭素には，この14C が一定の割合で含まれている。しかし，生物が死ぬと，この14C を取り入れなくなるので，その割合は徐々に減っていく。14Cの半減期は5730 年であるから，ある遺跡から見つかった木片に含まれる14Cの割合が，生きている木の1/4であるとすると，その木片は11460年前のものであることがわかる。

このようにして，考古学では，放射性同位体の含有率を調べることによって年代測定を行っている。

↓表ⅰ　半減期の例

↑図ⅰ　半減期

■放射線の単位

放射線には電離作用があるため，放射線が生物に当たると細胞を損傷する。放射性物質の放射能の強さは1 秒あたりに崩壊する原子核の数で表し，ベクレル(記号Bq)という単位を用いる。また，物質が放射線を受けた影響の大きさは物質1 kg あたりのエネルギー吸収量で表し，グレイ(記号Gy)という単位を用いる。放射線による人体への影響はエネルギー吸収量だけでなく，放射線の種類にもよるので，その影響を加味した等価線量で表す。等価線量にはシーベルト(記号Sv)という単位を用いる。X 線，β 線，およびγ 線1 Gy は1 Sv に相当し，α 線1 Gy は20Sv に相当する。人は，自然界から年間約2 mSv(1 mSv は0.001 Sv)の放射線を受けている★1。

★ 1　大気中のラドンRn，地表の岩石，食物，宇宙などからである。

■放射線の人体への影響

放射線の人体への影響は，放射線を浴びた部位や量，期間によって異なる。また，その影響がすぐに現れる場合(急性障害)もあれば，がんや白内障などがある潜伏期間を経て現れる場合(晩発障害)もあり，さらに放射線を浴びた人の子孫に影響を及ぼす場合もある。図14 に示したように，一度に大量の放射線を浴びると急性障害が生じる。急性障害が生じない量の放射線でも，がんや遺伝的障害が発生する可能性がある。現在では，これ以下なら影響が全くないという安全量は確認されていない。国際放射線防護委員会は，一般人が1 年間に受ける放射線の量は，自然放射線以外に，年間1 mSv 以下と勧告している。

↑図14　放射線の被曝量と急性障害

■原子力発電の安全性

原子力発電は，化石燃料を使う火力発電で排出される二酸化炭素などの排出ガスが生じないという長所をもっている。しかし，核分裂によってできる原子核には放射能があり，使用済み核燃料の中には有害な放射性物質が蓄積される。放射性物質が外部にも漏れると，重大な環境汚染を引き起こす恐れがあるので，原子力発電では，使用済み核燃料をいかに安全に長期間管理するかという問題を抱えている。

第４章のまとめ

A いろいろなエネルギーとその利用

枯渇性エネルギー…地球にある量が限られていて，使用するとその分だけ蓄えが減少するエネルギー資源。

再生可能エネルギー…自然現象を利用していて，使っても資源がなくなることのないエネルギー資源。

一次エネルギー…自然界に存在しているままのエネルギー資源。

二次エネルギー…一次エネルギーに手を加えて使いやすい形にしたエネルギー。

太陽のエネルギーの利用

太陽光発電…太陽電池(光電池)を利用し，太陽からの光エネルギーを電気エネルギーに変換する。太陽電池はn 型半導体とp 型半導体を接合してつくられる。

水力発電…水の重力による位置エネルギーを利用して発電機を回して発電する。

風力発電…風のエネルギー(空気の運動エネルギー)を利用して発電機を回して発電する。

化石燃料の利用

火力発電…化石燃料(石油や天然ガス，石炭などの非常に古い時代の動物の遺骸がもとになったもの)を燃焼させて高温・高圧の水蒸気をつくり，その水蒸気で蒸気タービンを回し，蒸気タービンに接続された発電機を回して発電する。

原子の構造

原子　原子			核陽子(正の電荷をもつ)

電子(負の電荷をもつ)	中性子

原子番号…陽子の数。

質量数…陽子と中性子の数の和。

同位体(アイソトープ)…原子番号が同じで質量数が異なる原子。

核分裂…原子番号の大きい1 つの原子核が複数の原子核に分裂すること。分裂の際，大きなエネルギーを放出する。

核融合…原子番号の小さい複数の原子核が結びついて別の原子核ができること。融合の際，大きなエネルギーを放出する。

原子力エネルギー(核エネルギー)…核分裂や核融合によって得られるエネルギー。

原子力発電…核分裂の際に発生する熱エネルギーを取り出して高温・高圧の水蒸気をつくり，その水蒸気で蒸気タービンを回し，蒸気タービンに接続された発電機を回して発電する。核分裂が連続的に起きている(連鎖反応)が，時間的に一定の割合で起こっている(臨界の状態)。

放射線…α 線(ヘリウム原子核の流れ)，β 線(高速の電子の流れ)，γ 線(電磁波)，中性子線(中性子の流れ)など。

放射能…原子核が崩壊(放射線を出して別の原子核になること)して放射線を出す性質。放射能をもった物質を放射性物質，同位体のなかで放射能をもつものを放射性同位体(ラジオアイソトープ)という。

放射線の利用の例

医療…病気の診断，がんの治療など。

農学…品種改良，トレーサー法など。

工業…非破壊検査，滅菌など。

放射線の単位

ベクレル(記号Bq)…1 秒あたりに崩壊する原子核の数。

グレイ(記号Gy)…物質1 kg あたりのエネルギー吸収量。

シーベルト(記号Sv)…エネルギー吸収量に放射線の種類による影響も加味したもの(等価線量)。

放射線の人体による影響

急性障害…放射線による影響がすぐに現れるもの。

晩発障害…放射線による影響がすぐに現れず，潜伏期間を経たり，子孫に影響が現れたりするもの。

Check!　章末問題

❶次の　　の中に適切な語句を入れよ。

⑴ 発電の際にはエネルギーが変換される。太陽光発電では，太陽の① エネルギーを太陽電池(光電池)で電気エネルギーに変換する。水力発電では，水の②エネルギーを利用して発電する。風力発電では，風のエネルギー，すなわち空気の③ エネルギーを利用して発電する。火力発電では，石油や天然ガス，石炭などの④ を燃やすことで熱エネルギーを得て発電する。

⑵ 石油や天然ガス，石炭などは，地球に存在する量は限られ，使用した分だけ減少する。このようなエネルギーを⑤エネルギーという。一方，太陽光は自然現象の利用なので，使用しても資源がなくなることはない。このようなエネルギーを⑥ エネルギーという。

⑶ 水力発電や風力発電は，水の蒸発や大気の移動，降雨などの気象現象を利用しているので，そのエネルギー源は⑦ということができる。

(①光　②重力による位置　③運動　④化石燃料　⑤枯渇性　⑥再生可能　⑦太陽)

❷太陽から宇宙空間に向けて放出されるエネルギーは，1 秒間に3.9×1026 Jである。

太陽と地球との距離を1.5×1011 m，地球の半径を6.4×106 mとして，1 秒間に地球全体が受け取る太陽からのエネルギーは何Jかを求めよ。

(1.8×1017 J)

❸次の　　の中に適切な語句を入れよ。

⑴ 原子核の中には，自然に崩壊して別の原子核に変わり，そのときに放射線を出すものがある。この放射線を出す性質を① といい，この性質をもった物質を② という。

⑵ 原子核の崩壊で出る放射線には，ヘリウム原子核の流れである③ ，高速の電子の流れである④ ，電磁波である⑤ がある。この中で透過能力の最も高いものは⑥ である。また，電離作用が最も大きいものは⑦ である。また，核分裂の際に出てくる⑧ は，電気的に中性できわめて透過力の大きい放射線である。

(①放射能　②放射性物質　③α 線　④β線　⑤γ 線　⑥γ 線　⑦α 線　⑧中性子線)

❹あるダムの水力発電所では，1 秒あたり72 m3の水が落差545 m を落下する。水のもっていた重力による位置エネルギーが全て電気エネルギーに変換されたとすると，この発電所で発電された電力は何W になるか求めよ。ただし，水の密度は1.0×103kg/m3，重力加速度の大きさは9.8 m/s2とする。

(3.8×108W)

❺石油1.0 kg を燃やすと，4.2×107 Jのエネルギーが得られるものとするとして，次の問いに答えよ。

⑴ 1.0 g のウラン235(235U )がすべて核分裂したときに得られるエネルギーは，8.2×1010 Jである。これと同じ量のエネルギーを，石油を燃やして得るには何kg の石油が必要か。

⑵ 太陽の中心部で起こっている核融合では，1.0 g の水素の原子核から6.0×1011 Jのエネルギーが放出される。これと同じ量のエネルギーを，石油を燃やして得るには何kgの石油が必要か。

(⑴2.0×103 kg ⑵1.4×104 kg)