| 章末評価問題 | 電流の性質とその利用 １章 電流の性質 |
| --- | --- |

【１】　下の図は，厚紙の上に導線を配置して回路をつくり，その上から厚紙を置いて回路が見えないようにしたものである。下の表は，Ａ～Ｆの２か所の導線に，豆電球と乾電池をつないで，点灯したときは○，点灯しなかったときは×を記録した結果の一部である。これについて，次の問いに答えなさい。

| Ａ－Ｂ | × | Ｂ－Ｃ | ○ | Ｃ－Ｅ | × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ－Ｃ | × | Ｂ－Ｄ | × | Ｃ－Ｆ | × |
| Ａ－Ｄ | × | Ｂ－Ｅ | ① | Ｄ－Ｅ | ○ |
| Ａ－Ｅ | × | Ｂ－Ｆ | × | Ｄ－Ｆ | ② |
| Ａ－Ｆ | × | Ｃ－Ｄ | × | Ｅ－Ｆ | ○ |

１．ＢとＣの２か所の導線に，豆電球のかわりにモーターをつなぐと，モーターは時計回りに回った。次に，乾電池の＋極と－極を逆にすると，モーターはどのようになるか。次のア～ウから１つ選びなさい。ただし，モーターはすべて同じ側から見ている。

ア. 時計回りに回る。   イ. 反時計回りに回る。 　　ウ. 回らない。

２．表の①と②の結果はどのようになるか。記号(○，×)で答えなさい。

３．この回路はどのようになっているか。Ａ～Ｆを線で結び，回路を完成させなさい。

【２】　２種類の抵抗器ａ，ｂに電圧を加えて，電圧の変化と流れる電流との関係を調べた。これについて，次の問いに答えなさい。

１．図1は，抵抗器ａを使って電流と電圧を測定しているようすを表している。図の器具Ｐは電流計と電圧計のどちらか。

２．電流計を500mAの－端子につないで回路に電流を流したとき，指針が図２のようにさした。このときの電流の強さは何mAか。

３．下の表は，抵抗器a，ｂについて測定した結果をまとめたものである。電圧の大きさ(単位はV)と電流の強さ(単位はA)との関係をグラフに表しなさい。

| 電圧〔V〕 |  | ０ | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電流 〔mA〕 | 抵抗器ａ | ０ | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
|  | 抵抗器ｂ | ０ | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 |

４．グラフから，電圧の大きさと電流の強さの間にはどのような関係があることがわかるか。また，なぜそのように考えたのか，理由を書きなさい。

５．ゴムやガラスのように，電流を通しにくい物質を何というか。

【３】　下の図１は抵抗器ａとｂを直列につないだ回路であり，図２は抵抗器ｂとｃを並列につないだ回路である。これについて，次の問いに答えなさい。

１．図１で，Ａ点での電流の強さは0.2Aであった。Ｂ点での電流の強さは何Aか。

２．図１で，抵抗器ｂに加わる電圧の大きさは何Vか。

３．図１の回路において，この回路の全体の抵抗は何Ωか。

４．図２で，Ｃ点での電流の強さは1.0Aであった。Ｅ点での電流の強さは何Aか。

５．図２で，抵抗器cに加わる電圧の大きさは何Vか。

６．図２で，Ｄ点での電流の強さは何Aか。

７．図２の回路において，この回路の全体の抵抗は何Ωか。

【４】　図の装置を使って，電熱線をコップ内の水(100g)に入れて電流を５分間流し，温度の変化を測定した。コップの中の水はくみ置きの水を使用している。このとき，電熱線に加えた電圧は６Vで一定しており，流れた電流は1.2Aであった。くみ置きの水ははじめ18.6℃であったが，電流を流しはじめてから5分後の水温は23.1℃になった。これについて，次の問いに答えなさい。

１．電熱線の抵抗は何Ωか。

２．電熱線で消費された電力は何Wか。

３．５分間に消費された電力量は何Jか。

４．５分間に水が電熱線から得た熱量は何Ｊか。ただし，水1gの温度を1℃上昇させるのに必要な熱量を4.2Jとする。

５．電熱線から発生した熱量のすべてが，水の温度上昇に使われてはいない理由を簡単に説明しなさい。

| 年 | 組 | 番 | 名前 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【１】

| １ |  |  | ３ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ | ① |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |

【２】

| １ |  | ３ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |
|  | 理由 |  |  |
| ５ |  |  |  |

【３】

| １ |  | ２ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ３ |  | ４ |  |
| ５ |  | ６ |  |
| ７ |  |  |  |

【４】

| １ |  | ２ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ３ |  | ４ |  |
| ５ |  |  |  |

| 章末評価問題 （解答と解説） | 電流の性質とその利用 １章 電流の性質 |
| --- | --- |

【１】

解答

１．イ　　２．①　×　　②　○　　３．(右の図)

解説

３．①　ＢとＤはつながっていないことと，ＤとＥがつながっていることから，ＢとＥはつながっていないことがわかる。(つまり，ＢとＥがつながっている(○)とすると，Ｂ－Ｄも点灯する(○)はずであるが，Ｂ－Ｄは点灯しない(×)ので，実際にはＢとＥはつながっていない。)

②　ＤとＥ，ＥとＦがともに点灯したことから，Ｄ－Ｅ－Ｆはつながっていることがわかる。

【２】

解答

１．電圧計　　２．250mA

３．(右の図)

４．比例関係

理由…原点を通る直線のグラフだから。

５．不導体(絶縁体)

解説

１．測定する部分（抵抗器a）に並列につないでいるので，電圧計である。

【３】

解答

１．0.2A　　２．４V　　３．30Ω　　４．1.0A　　５．4V

６．0.2A　　７．4Ω

解説

１．直列回路では，各点の電流の強さは等しい。

２．電流と抵抗からオームの法則を使い，20Ω×0.2A＝４V　または，電圧は各抵抗の大きさの比と同じであるから，６V×20÷(10＋20)＝４V

３．全電流と全電圧からオームの法則を使い，６V÷0.2A＝30Ω　または，直列回路の合成抵抗は，各抵抗の和となるので，10Ω＋20Ω＝30Ω

４．並列回路では，枝分かれする前の電流の強さは，合流した後の電流の強さと等しい。

５．並列回路では各抵抗に加わる電圧は等しく，この場合，電源の電圧に等しい。

６．オームの法則を使い，４V÷20Ω＝0.2A

７．４V÷1.0A＝４Ω

【４】

解答

１．5Ω　１．7.2W　　３．2160J　　　４．1890J

５．発生した熱が，温度計やビーカー，水面にふれる空気などへ逃げてしまうため。

解説

１．オームの法則を使い，6V÷1.2A＝5Ω

２．電力〔W〕＝電圧〔V〕×電流〔A〕

３．電力量〔J〕＝電力〔W〕×電流が流れた時間〔s〕

３．熱量〔cal〕＝水の質量〔g〕×水の上昇温度〔℃〕

５．電熱線から発生した熱量は2160Jで，水が得た熱量は1890Jなので，その差270Jが空気などへ逃げたのである。