| 章末評価問題 | 電流の性質とその利用 １章 電流の性質 |
| --- | --- |

【１】　図１，図２のように，乾電池，発光ダイオード，豆電球を使って回路をつくり，電流の流れ方を調べた。これについて，後の問いに答えなさい。ただし，図１の発光ダイオードには，決められた値よりもわずかに小さい電圧が加わっているものとする。

１．図１のスイッチを入れると，発光ダイオードはどのようになるか。次のア～エから１つ選びなさい。

ア．Ａの発光ダイオードは点灯するが，Ｂの発光ダイオードは点灯しない。

イ．Ａの発光ダイオードもＢの発光ダイオードも点灯する。

ウ．Ａの発光ダイオードは点灯しないが，Ｂの発光ダイオードは点灯する。

エ．Ａの発光ダイオードもＢの発光ダイオードも点灯しない。

２．１から，電流についてわかることを簡単に答えなさい。

３．図２のように，電流の流れる道すじが１本道のものを，豆電球の何回路というか。

４．図２の回路を，電気用図記号を使って表せ。

【２】　図１の回路を流れる電流や，図２の回路に加わる電圧を調べた。これについて，次の問いに答えなさい。

１．図１の回路に流れる電流の強さが予測できないとき，乾電池の－極側の導線は，電流計のどの端子につなげばよいか。次のア～ウから１つ選びなさい。

２．図１の回路は，豆電球の何回路というか。

３．図１の回路において，スイッチを入れて電流の強さをＡ点～Ｃ点で測定した。その結果として正しいものを，次のア～エから選びなさい。

ア．Ａ点＝Ｂ点＝Ｃ点　　　イ．Ａ点＜Ｂ点＝Ｃ点

ウ．Ａ点＝Ｂ点＋Ｃ点　　　エ．Ａ点＞Ｂ点＋Ｃ点

４．図２の回路において，－極側の導線を３Vの－端子につなぎ，スイッチを入れたところ，電圧計の針は図３のように振れた。このときの電圧は何Vか。

５．図２の回路において，スイッチを入れると，ＤＥ間の電圧は４(図３)の値で，ＤＦ間の電圧が3.0Vのとき，次の各問いに答えなさい。

①　ＥＦ間の電圧は何Vか。

②　ＧＨ間の電圧は何Vか。

【３】　回路に流れる電圧と電流の関係を調べるため，次の実験を行った。これについて，次の問いに答えなさい。

〔実験１〕電熱線Ｐと電熱線Ｑを使って，図１の回路をつくり，電源の電圧を変えて，電熱線Ｐ，Ｑに流れる電流の強さを測定した。図２は，その結果を示したものである。

１．図２から，電熱線に流れる電流の強さは，電熱線に加える電圧に比例している。この関係を何というか。

２．電熱線Ｐの抵抗は何Ωか。

３．電圧計が12Vを示したとき，電源装置から流れ出す電流の強さは何Aか。

４．回路全体の抵抗の大きは何Ωか。

〔実験２〕実験１で使った電熱線Ｐと抵抗の大きさがわからない電熱線Ｒを使って，図３の回路をつくり，電源の電圧を24Vにしたところ，電流計は400mAを示した。

５．電熱線Ｐの両端にかかる電圧は何Vか。

６．電熱線Ｒの抵抗は何Ωか。

【４】　電流による発熱を調べるため，次の実験を行った。これについて，後の問いに答えなさい。ただし，１gの水を１℃上昇させるのに必要な熱量を4.2Jとし，発生した熱はすべて水の温度上昇に使われたものとする。

〔実験〕電源装置，４Ωの電熱線，電流計，電圧計を使って図のような回路をつくった。20.0℃の水100gを入れた容器に電熱線を入れ，電源の電圧を６Vにして電流を流し，しばらくしてから水温を測定すると，26.0℃であった。

１．電熱線に流れた電流は何Aか。

２．電熱線の消費電力は何Wか。

３．容器内の水が得た熱量は何Jか。

４．電流を流した時間は何秒間か。

５．同じ装置を使って，電圧を12Vにして，20.0℃の水100gを26.0℃にするには，何秒かかるか。

| 年 | 組 | 番 | 名前 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【１】

| １ |  |  | ４ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |

【２】

| １ |  | ２ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ３ |  | ４ |  |  |
| ５ | ① |  | ② |  |

【３】

| １ |  | ２ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ３ |  | ４ |  |
| ５ |  | ６ |  |

【４】

| １ |  | ２ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ３ |  | ４ |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |

| 章末評価問題 （解答と解説） | 電流の性質とその利用 １章 電流の性質 |
| --- | --- |

【１】

解答

１．ア

２．電流には向きがある。

または，電流は＋極から出て－極へ流れる。

３．直列回路　　４．（右の図）

解説

２．発光ダイオードは，＋極から－極の向きに電流が流れるときだけ点灯する。

【２】

解答

１．ウ　　２．並列回路　　３．ウ　　４．1.8V　　５．①　1.2V　　②　3.0V

解説

１．強い電流が流れることによって，指針が振り切れないように，いちばん大きな－端子につなぐ。

３．並列回路では，分岐して流れる電流の強さの和は，分岐する前や合流後の電流の強さに等しい。

４．３Vの－端子を使っているので，一番下の数値が示す目盛りを読みとる。

５．直列回路では，それぞれの豆電球に加わる電圧の和が電源の電圧に等しい。

【３】

解答

１．オームの法則　　２．20Ω　　３．1.0A　　４．12Ω

５．８V　　６．40Ω

解説

２．６V÷0.3A＝20Ω。

３．電熱線Ｐに流れる電流は，12V÷20Ω＝0.6A，電熱線Ｑの抵抗は，30Ωなので，電熱線Ｑに流れる電流は，12V÷30Ω＝0.4A　　よって，0.6A＋0.4A＝1.0A

４．12V÷1.0A＝12Ω

５．20Ω×0.4A＝８V

６．電熱線Ｒに加わる電圧は，24V－8V＝16Vより，16V÷0.4A＝40Ω

【４】

解答

１．1.5A　　２．9.0W　　３．2520J　　４．280秒　　５．70V

解説

１．６V÷４Ω＝1.5A

２．６V×1.5A＝9.0W

３．熱量〔J〕＝4.2×水の質量〔g〕×水の上昇温度〔℃〕より，

4.2×100×(26.0－20.0)＝2520

４．電熱線が2520Jの熱量を発熱する時間をｘ秒とすると，2520＝9.0×ｘより，ｘ＝280秒である。

５．電流の値はオームの法則を使い，12V÷4.5Ω＝3A，このとき，電熱線の消費電力は，12V×3A＝36Wとなる。電流による発熱量が，2520Jになればよいから，2520=36×xよりx=70秒。