| 章末評価問題 | 運動とエネルギー ２章 力と物体の運動 |
| --- | --- |

【１】　運動のようすを調べるため，図１のような一定の時間間隔でテープに点を打つ装置を使って，テープを手で引いた。図２はテープに記録された打点を表している。これについて，次の問いに答えなさい。ただし，図１の装置は，１秒間に60回打点するものとする。

１．図１の装置を何というか。

２．図２のテープに６打点打つのに何秒かかるか。

３．図２のテープのＡＢ間の速さは何m/sか。

４．３の速さは何km/hか。

５．自動車のスピードメーターに表示されるような速さを何というか。

【２】　物体の運動を調べるために次の実験を行った。これについて，次の問いに答えなさい。

〔実験〕図１のように，記録テープをとりつけた台車に一瞬力を加えて動かし，運動を記録した。図２は，その記録テープを５打点ごとに切って方眼紙に貼り付けたものである。ただし，使用した記録タイマーは，１秒間に50回打点するものである。

１．１～６のテープの長さは，それぞれ何を表しているか。

２．もっとも速さが大きい運動をしたのは，１～６のどのテープに打点したときか。

３．６のテープを記録したときの台車の速さは何m/sか。また，何km/hか。

４．１と２のテープから，台車の運動のようすはどのようなものであったか。

５．２～６のテープから，台車の運動のようすはどのようなものであったか。

６．５のような台車の運動になったのは，何が原因と考えられるか。

【３】　1秒間に60回打点する記録タイマーを使って，図１のような斜面を下る台車の運動を調べた。図２は，その結果を表した記録テープで，打点がはっきり分けられるａ点から６打点ごとにａ点からの長さを測定した。これについて，後の問いに答えなさい。

１．記録タイマーが，ａｂ間を打点するときの時間は何秒か。

２．図２の記録テープのｅｆ間を打点するときの台車の平均の速さは，ａｂ間を打点するときの台車の平均の速さは何倍か。

３．台車の速さがしだいに速くなる理由を正しく説明しているものはどれか。次のア～エから１つ選びなさい。

ア．台車にはたらく重力の斜面に平行な分力が，しだいに大きくなるから。

イ．台車にはたらく重力の斜面に平行な分力が，同じ大きさではたらくから。

ウ．台車にはたらく重力の斜面に垂直な分力が，しだいに大きくなるから。

エ．台車にはたらく重力の斜面に垂直な分力が，同じ大きさではたらくから。

４．記録タイマーがａ点を打点してからの時間と，台車の移動距離の関係を表すグラフとして正しいものを，次のア～エから１つ選びなさい。

５．斜面の角度を大きくして，同じ実験を行うと，斜面を下りはじめてから，下り終わるまでの時間はどのように変化するか。

６．５のようになる理由を簡単に説明しなさい。

【４】　物体に力がはたらかないときの運動や，物体間ではたらく力を調べるため，実験１・実験２を行った。これについて，後の問いに答えなさい。

〔実験１〕　図１のようなエアトラックという装置を使って，エアトラック上の物体と筒の間にまさつ力がはたらかない状態をつくり，物体に力を加えた。図２は，このときの時間と物体の速さの関係を表したグラフである。

１．エアトラック上の物体の速さは，何cm/sか。

２．時間とエアトラック上の物体の移動距離の関係を表すグラフをかきなさい。

３．エアトラック上の物体が３秒間に移動する距離は何cmか。ただし，エアトラックは十分に長いものとする。

４．エアトラック上の物体がする運動のように，一定の速さで一直線上を動く運動を何というか。

５．エアトラック上の物体がもっている，４のような運動をする性質を何というか。

〔実験２〕　図３のように，質量が同じ台車Ａと台車Ｂを使って，台車Ａが台車Ｂを押す実験を行ったところ，台車Ａも台車Ｂも同じ速さで動いた。

６．ストッパーをたたくと，台車Ａ，台車Ｂはそれぞれ左，右のどちら向きに動くか。

７．台車Ａが動いたのは，台車Ａにどのような力がはたらいたからか。

８．台車Ａ(台車Ａから飛び出した棒)が台車Ｂを押す力を作用というのに対して，７の力を何というか。

| 年 | 組 | 番 | 名前 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【１】

| １ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| ４ |  |  |  |
| ５ |  |  |  |

【２】

| １ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ２ |  |  |
| ３ | m/s | km/h |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

【３】

| １ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |  |

【４】

| １ |  | ２ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ | 台車Ａ |  |  |  |
|  | 台車Ｂ |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |

| 章末評価問題（改） （解答と解説） | 運動とエネルギー ２章 力と物体の運動 |
| --- | --- |

【１】

解答

１．記録タイマー

２．0.1秒

３．0.5m/s

４．1.8km/h

５．瞬間の速さ

解説

２．1秒間に60回打点するので，６回打点するのは，６÷60＝0.1秒である。

３．ＡＢ間を打点するのに0.1秒要したのだから，5.0cm÷0.1s＝50cm/s＝0.5m/sである。

４．0.5m/s×3600÷1000＝1.8km/h

【２】

解答

１．台車が0.1秒間に移動する距離

２．２

３．m/s…0.9m/s　　km/h…3.24km/h

４．時間とともに速さが大きくなる運動をしている。

５. 時間とともに速さが少しずつ小さくなる運動をしている。

６. 車輪と床のまさつ(空気の抵抗)

解説

２．テープの長さは，0.1秒間に台車が移動した距離を表しているので，もっとも長いものが，もっとも速さが大きい運動をしたことを表している。

３. 9.0cm÷0.1s＝90cm/s＝0.9m/s　　0.9m/s×3600÷1000＝3.24km/h

４.テープの上端が，１→２にかけて右上がりになっていて，0.1秒間ごとに進む距離が長くなっていることがわかる。

５.テープの上端が，２→６にかけて少しずつ右下がりになっていて，0.1秒間ごとに進む距離が短くなっていることがわかる。

【３】

解答

１．0.1秒

２．３倍

３．イ

４．ウ

５．短くなる。

６．重力の斜面に平行な分力(斜面にそった下向きの力)が大きくなるので，台車の速さが大きくなるため。

解説

２. ａｂ間とｅｆ間を打点する時間は，同じなので，速さは距離に比例する。よって，(14.0－9.8)cm÷1.4cm＝３倍

３．台車に同じ大きさの力がはたらき続けると，速さは一定の割合で増加する。

４．速さが一定の割合で増加する運動では，時間が経過するほど，移動距離は大きくなる。（ただし，比例関係ではない。）

【４】

解答

１．120cm/s

２．(右の図)

３．360cm

４．等速直線運動

５．慣性

６．台車Ａ…右　　台車Ｂ…左

７．台車Ｂが押し返す力

８．反作用

解説

１. 図２のグラフを読みとる。

３. 120cm/s×３s＝360cm